BGT INLOOPTOOL

Handleiding Gebruikersgroep Arcgis

status: concept

dd: 10-05-2021

Inhoud

1.	Installeren plugin	3

2.	Benodigde data ophalen	6

2.1	BGT ophalen	6

2.2	GWSW dataset ophalen	9

2.3	BAG ophalen	10

2.4	Testdata	12

3.	BGT Inlooptool draaien	13

3.1	Instellingen BGT Inlooptool	13

3.2	Resultaat BGT Inlooptool	15

Bijlage 1 Stroomdiagram	16

# Installeren Toolbox in ArcGIS Pro

Vereiste versie van ArcGIS Pro is 2.8.2. Dit is de versie waarop de tool getest is.

- Ga in ArcGIS Pro naar Settings/Instellingen en daarna naar het Python tabblad

- Ga nu naar de “Manage Environments” knop en kies voor “Clone Default”. Nu wordt een clone van de Python installatie van ArcGIS Gemaakt, dit kan een paar minuten duren.

- Wanneer dit klaar is kies de clone nu als Active environment

- Herstart nu ArcGIS Pro

- Ga nu terug naar het Python tabblad en check of de clone geactiveerd is

- Ga dan naar “Add Packages” en zoek naar “rtree” en kies voor “Install” van versie 0.9.

- Indien de installatie blijft hangen start dan ArcGIS Pro opnieuw op. Nu zou het pakket rtree geïnstalleerd moeten zijn.

- Voeg de folder met de ArcGIS Toolbox toe aan de folder connections.

Open de toolbox en run de tool BGT Inlooptool. Dit kan door dubbel te klikken op de tool of rechtermuisklik en daarna op open.

- Indien er een kruisje staat door de BGTInloopToolbox.pyt druk dan op rechtermuisknop en daarna op “Check syntax”. Indien Het in de foutmelding gaat over rtree probeer dan om rtree opnieuw te installeren. Indien het om een andere foutmelding gaat stuur de foutmelding dan door naar mailto:bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

# Benodigde data ophalen

Voor het draaien van de BGT inlooptool is de volgende data benodigd:

- BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

- Data van de rioolstrengen (via de GWSW server)

- BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

# BGT ophalen

De BGT data kan worden opgehaald op twee manieren. Vanuit de toolbox of direct vanaf de PDOK website.

BGT ophalen met de toolbox

Kies in de toolbox voor 1.Download de BGT vlakken van PDOK

- Vul bij de 1e parameter het gebied in waarvoor u de BGT data wilt downloaden door dit in te tekenen als polygoon. Dit kan een gpkg layer, shapefile of featureclass zijn.

- Vul bij de 2e parameter in de locatie waar je de zip file wilt opslaan. Geef het volledige pad op van een .zip bestand

- klik daarna op “Run”

BGT ophalen via de PDOK website

Download de BGT via de PDOK Download Viewer: https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/

Hieronder staat uitgebreider uitgelegd hoe dit werkt.

Via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is de meeste actuele BGT op te halen. Ga naar “menu” en zoek naar BGT in het zoekscherm.

Selecteer BGT

selecteer “Downloads” en “link”. De BGT Download API wordt gestart.

Selecteer met een polygoon het gebied voor de BGT inlooptool en “maak download”

De geselecteerde BGT kan je vooraf even controleren en is eventueel te bekijken via de plugin “BGT Import”. Deze plugin is te installeren via de plugin manager. Dit is voor het draaien van de BGT Inlooptool niet een noodzakelijke stap.

# GWSW dataset ophalen

Via de GWSW Server van Rioned is de dataset van de riolering te downloaden. Let op: Nog niet alle gemeenten hebben hun data geüpload op de GWSW-server.

Ga naar https://apps.gwsw.nl/

Selecteer de menuoptie “GWSW Geo”. Geef de naam van de dataset, kies het type GeoPackage en “download geo-bestand”.

# BAG ophalen

- Ga in de “Catalog” in naar “Portal” en dan naar “ArcGIS Online” (het wolkje), zoek dan naar bag pand en kies voor BAG – pand van Esri NL Content.

- Maak een nieuwe gdb aan voor de badpanden

- Clip op basis van het projectgebied de bagpanden en sla dit op in een nieuwe gdb

- Maak een gpkg aan met de “Create SQLite Database”

- Importeer de badpanden uit de gdb naar de aangemaakte gpkg

# Testdata

Indien niet alle bovenstaande data voorhanden is kan ook gebruik worden gemaakt van de testdata.

https://github.com/nens/bgt-inlooptool/tree/master/test-data

# BGT Inlooptool draaien

Start de BGT Inloop tool door in de BGTInloopToolbox op “BGT Inlooptool” te drukken.

De BGT, GWSW leidingen en opslag locatie zijn verplicht om in te vullen. De BAG, het kolken bestand en een interesse gebied zijn optioneel.

Vul deze parameters met de juiste input voor het gebied. Ook de instellingen zijn aan te passen. Indien je extra informatie wilt opvragen kun je de informatieknop naast de parameter gebruiken.

# Instellingen BGT Inlooptool

De BGT Inlooptool maakt bij de start onderscheid in niet aangesloten (met name onverhard) en aangesloten vlakken . De typeringen “begroeid terreindeel”, “waterdeel”, “ondersteunend waterdeel” en “overbruggingsdeel” vallen doorgaans onder niet aangesloten oppervlakken. Aangesloten vlakken zijn doorgaans vlakken met verhardingstype “gesloten verharding”, “open verharding”, “half verhard” en panden en bouwwerken die in de nabijheid van een hemelwater ontvangende voorziening liggen. Onderstaand wordt omschreven hoe de instellingen grotendeels werken. In Bijlage 1 Stroomdiagram is de volledige beslisboom opgenomen.

Maximale afstand afwateringsvoorziening: afstand (m) “vlak” tot een hemelwater ontvangende voorziening (meestal riolering). Is de afstand van het vlak tot een voorziening groter dan ingevulde afstand, dan is het vlak niet aangesloten op een hemelwater ontvangende voorziening. .

Maximale afstand verhardingsvlak tot oppervlaktewater: afstand (m) “vlak” [niet zijnde pand of bouwwerk] tot oppervlaktewater. Is de afstand van het vlak tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het vlak op oppervlaktewater

Maximale afstand pand tot oppervlaktewater: De afstand (m)  van een “vlak” (pand/bouwwerk) tot oppervlaktewater. Is de afstand van het pand tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het pand op oppervlaktewater.

Maximale afstand verhardingsvlak tot kolk: Als het vlak verder af ligt van een kolk dan deze maximale afstand dan is het vlak “niet aangesloten”.

Maximale afstand afgekoppeld stelsel: Het verschil in afstand tussen a) het vlak tot de gemengde buis en b) het vlak tot de HWA buis. Indien dit verschil groter is en gemengd dichter bij het vlak ligt watert het vlak af op gemengd.

Maximale afstand drievoudig stelsel:  In andere worden omschrijven: hemelwater afkomstig van daken is schoon, dit water gaat direct zonder zuiveringsstap naar het oppervlakte water. Hemelwater afkomstig van verharding/wegen is ‘vervuild’ dit wordt ingezameld in een stelsel met zuiveringsstap (VGS of hemelwaterriool met bijvoorbeeld helofytenfilter of een stelsel waar nog een zuiveringsstap kan worden ingebouwd. Dit stelseltype komt niet veel voor met name op bedrijventerreinen/industrieterreinen/drukke verkeersaders aangelegd tussen eind jaren negentig tot begin zeros (ongeveer 2005).

Verhardingsgraad erf: Dit percentage van tuinen of grond rondom gebouwen wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

Verhardingsgraad half verhard: Dit percentage van half verharde wegen (b.v. schelpenpad) wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

Afkoppelen (hellende) daken: Rekening houden met afgekoppelde daken. Indien niet aangevinkt gaat de tool er van uit dat het dak sowieso is afgekoppeld van gemengd [indien gemengd en HWA voldoen aan “Maximale afstand afgekoppeld stelsel”]. Indien aangevinkt gaat de tool verder kijken naar het bouwjaar van het pand Oude panden (gebouwd vóór opgegeven bouwjaar)  gaan naar 100% gemengd. Nieuwe panden worden volledig afgekoppeld van het gemengde riool.

Bouwjaar gescheiden binnenhuisriolering: Het jaartal vanaf wanneer de meeste woningen gescheiden riolering aanbieden. Deze gegevens haalt de tool uit de BAG. Het bepaalt (als de optie voor afkoppelen wordt gebruikt) of het pand onder niet, voor de helft of volledig wordt afgekoppeld indien er naast het gemengde riool ook een andere hemelwater ontvangende voorziening binnen X meter van het gemengde riool aanwezig is.

# Resultaat BGT Inlooptool

Hiernaast een voorbeeld van het resultaat. In dit geval van de testdata.

De opmaak van de output van de ArcGIS Plugin is nog niet uitgewerkt. Dit zal worden toevoegt in de volgende sprint. De output kan worden gevonden in de gemaakte resultaat gpkg als main.bgt_inlooptabel of in de resultaat gdb als main_bgt_inlooptabel.

Onderstaand is de attributentabel van het resultaat van de BGT Inlooptool weergegeven. De vlakken hebben een unieke code van de BGT meegekregen (bgt _identificatie) zodat de link met de BGT mogelijk is. Daarnaast is elk vlak in percentages (0%, 50% of 100%) verdeelt over 5 categorieën (conform de nieuwe standaard inlooptabel).

# Bijlage 1 Stroomdiagram