Gebruikersgroep QGIS

HANDLEIDING
BGT-INLOOPTOOL

BGT-Inlooptool versie 1.1

5 april 2022

# Introductie

Waar gaat het hemelwater naartoe? Voor rioleringsmodellen is het van groot belang dat de juiste inloop van afvoerende oppervlakken gekoppeld is aan het juiste deel van het openbare (afval)watersysteem. Hiervoor heeft stichting RIONED een uniforme methodiek ontwikkeld voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de BGT: de BGT-inlooptabel. Zie hiervoor de handleiding: BGT Inlooptabel.

Om het inventariseren van de oppervlakken die afvoeren op rioleringssystemen middels de BGT-inlooptabel eenvoudiger en sneller te maken, hebben STOWA en stichting RIONED de BGT-inlooptool ontwikkeld. De BGT-inlooptool is een plug-in voor GIS-softwarepakketten en geeft een goede eerste inschatting (80%) welke oppervlakken naar welk riool afstromen, op basis van data uit basisregistraties en geüniformeerde databronnen voor veel organisaties in het stedelijk waterbeheer. De basisdata die hieruit volgt kan gebruikt worden voor modellen, analyses, afvalwaterprognoses en kaarten.

De BGT-inlooptool is ontwikkeld door de begeleidingscommissie en het ontwikkelteam.

| Begeleidingscommissie |  | Ontwikkelteam |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Organisatie | Naam | Organisatie |
| Freek Verhoef | Den Haag | Arnold van 't Veld | Nelen & Schuurmans |
| Eric Oosterom | RIONED | Leendert van Wolfswinkel | Nelen & Schuurmans |
| Bert Palsma | STOWA | Emile de Badts | Nelen & Schuurmans |
| Mark Lamers | HHNK | Sjoerd Hoekstra | Tauw |
| Wim de Blécourt | WDO Delta | Jafeth Heining | Jafeth Heining |
| Albert Kemeling | Rotterdam | Timo Nierop | NOORD stedelijk water |
| Siebrand van der Hoeven | Delfland |  |  |
| Frank van den Heuvel | WBL |  |  |

De begeleidingscommissie en het ontwikkelteam hebben tevens ondersteuning gehad van een gebruikersgroep die de tool hebben getest, bestaande uit mensen vanuit verschillende gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en zzp’ers.

De tool is beschikbaar voor zowel QGIS als ArcGIS. In deze handleiding vindt u de instructies voor het gebruik van de BGT-inlooptool in QGIS. Voor verdere vragen kunt u terecht bij bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

# Inhoud

1.	Installatie	3

2.	Benodigde data ophalen	5

2.1 BGT-data ophalen	5

2.2 GWSW-data ophalen	5

2.3 BAG-data ophalen	6

3.	BGT Inlooptool draaien	9

3.1 Start BGT Inlooptool	9

3.2 Instellingen BGT Inlooptool	10

3.3 Resultaat BGT Inlooptool	11

Bijlage 1 Stroomdiagram	13

# 1	Installatie in QGIS

Voor het installeren van de BGT-inlooptool in QGIS dient de Plugin Manager te worden gebruikt. Deze vindt u in de bovenste zoekbalk van uw QGIS omgeving.

Door in het zoekvenster ‘bgt’ in te voeren wordt de BGT-inlooptool zichtbaar.

Door op BGT-inlooptool en ‘Install Plugin’ te klikken wordt de Plugin in QGIS geïnstalleerd.

Na installatie wordt het icoontje zichtbaar door de ‘Plugin toolbar’ aan te vinken.

NB: De Plugin is ook beschikbaar via het hoofdmenu: Plugins > BGT Inlooptool > Afwaterings-kenmerken BGT vlakken.

# 2 Benodigde data ophalen

Voor het draaien van de BGT inlooptool in QGIS is brondata benodigd. Het gaat om de volgende data:

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT; downloadoptie in de plugin beschikbaar)

- Data van de rioolstrengen (via de GWSW-server)

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Het ophalen van de data wordt in onderstaande paragrafen beschreven.

## 2.1 BGT-data ophalen

Het wordt sterk aanbevolen de BGT te downloaden met de downloadoptie in de plugin zelf, zie § 3.1.

Mocht u de BGT-data toch willen downloaden buiten de plug-in om, dan kan dat via https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/. Kies dan onder Formaat ‘gmllight’ en download alle standaard aangevinkte lagen (allesbehalve plaatsbepalingspunten).

## GWSW-data ophalen

Via de GWSW-Server van Rioned is de dataset van de riolering te downloaden. Let op: Nog niet alle gemeenten hebben hun data geüpload op de GWSW-server. Ga naar https://apps.gwsw.nl/.Selecteer de menuoptie “GWSW Geo”. Geef de naam van de dataset, kies het type GeoPackage en ‘download geo-bestand’.

⚠️Let op: Nog niet alle gemeenten hebben hun data geüpload op de GWSW-server. Gemeenten kunnen via https://data.gwsw.nl hun data uploaden naar de GWSW-server. Een gemeente zal daartoe eerst een werkmap en uploadsleutel op de GWSW-server moeten opvragen via gwsw@rioned.org. Indien nodig kunt u de ondersteuning in te schakelen van een GWSW-adviseur (https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water/gwsw-ondersteuning-beschikbaar) om uw dataset conform het GWSW te maken, te uploaden en te valideren via de GWSW-nulmeting.

## 2.3 BAG-data ophalen

Het toevoegen van de BAG in de tool is optioneel. Het is slechts van belang om het bouwjaar aan een gebouw te kunnen koppelen.

De BAG is openbaar beschikbaar. De BAG is op te halen via een WFS. De laag verblijfsobjecten kan worden geladen in het QGIS-project. De BAG (WFS) kan worden gevonden op:

https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-ba-1

Voeg een WFS-laag toe.

Maak verbinding met de WFS door de URL te kopiëren en te plakken in de nieuwe WFS-connectie.

Vervolgens kan het betreffende deel van de WFS worden geselecteerd en opgeslagen als Geopackage.

Vergeet niet ‘save only selected features’ aan te vinken, anders worden alle panden opgeslagen.

De BAG kan ook via een andere weg verkregen worden (bijvoorbeeld via de gemeente zelf). Het is van belang dat het een polygonenbestand is met een attribuut dat de naam ‘bouwjaar’ heeft.

# 3 BGT Inlooptool draaien

## 3.1 Start BGT Inlooptool

Vóór het starten van de tool is het handig om een polygoonbestandje te maken van een gebiedsgrens en deze in het QGIS project op te nemen. Ook is het handig om vooraf even naar het tabblad ‘instellingen’ (zie §3.2) te kijken of de standaard instellingen gewijzigd moeten worden.

Start de BGT Inlooptool via het Plugin icoontje. Kies een locatie en naam voor de gebiedsuitsnede van de BGT en klik op ‘download’. Kies de invoerbestanden, waarbij de BAG en de kolken optioneel zijn.

Indien het analysegebied moet worden afgebakend (bv een bemalingsgebied) dan kan dat worden aangevinkt. Klik vervolgens op “bereken afwateringskenmerken”.

## 3.1 Instellingen BGT Inlooptool

De BGT Inlooptool maakt bij de start onderscheid in niet aangesloten (met name onverhard) en aangesloten vlakken. De typeringen “begroeid terreindeel”, “waterdeel”, “ondersteunend waterdeel” en “overbruggingsdeel” vallen doorgaans onder niet aangesloten oppervlakken. Aangesloten vlakken zijn doorgaans vlakken met verhardingstype “gesloten verharding”, “open verharding”, “half verhard” en panden en bouwwerken die in de nabijheid van een hemelwater ontvangende voorziening liggen. Onderstaand wordt omschreven hoe de instellingen grotendeels werken. In Bijlage Stroomdiagram is de volledige beslisboom opgenomen.

Maximale afstand afwateringsvoorziening

Afstand (m) “vlak” tot een hemelwater ontvangende voorziening (meestal riolering). Is de afstand van het vlak tot een voorziening groter dan ingevulde afstand, dan is het vlak niet aangesloten op een hemelwater ontvangende voorziening.

Maximale afstand verhardingsvlak tot oppervlaktewater

Afstand (m) “vlak” [niet zijnde pand of bouwwerk] tot oppervlaktewater. Is de afstand van het vlak tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het vlak op oppervlaktewater.

Maximale afstand pand tot oppervlaktewater

De afstand (m) van een “vlak” (pand/bouwwerk) tot oppervlaktewater. Is de afstand van het pand tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het pand op oppervlaktewater.

Maximale afstand verhardingsvlak tot kolk

Als het vlak verder afligt van een kolk dan deze maximale afstand dan is het vlak “niet aangesloten”.

Maximale afstand afgekoppeld stelsel

Het verschil in afstand tussen a) het vlak tot de gemengde buis en b) het vlak tot de HWA-buis. Indien dit verschil groter is en gemengd dichter bij het vlak ligt, watert het vlak af op gemengd.

Maximale afstand drievoudig stelsel

Hemelwater afkomstig van daken is schoon, dit water gaat direct zonder zuiveringsstap naar het oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van verharding/wegen is ‘vervuild’ dit wordt ingezameld in een stelsel met zuiveringsstap (VGS of hemelwaterriool met bijvoorbeeld helofytenfilter of een stelsel waar nog een zuiveringsstap kan worden ingebouwd). Dit stelseltype komt niet veel voor. We zien deze stelsels met name op bedrijventerreinen, industrieterreinen en/of drukke verkeersaders aangelegd tussen eind jaren negentig tot begin zeros (ongeveer 2005).

Verhardingsgraad erf

Dit percentage van tuinen of grond rondom gebouwen wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

Verhardingsgraad half verhard

Dit percentage van half verharde wegen (b.v. schelpenpad) wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

Afkoppelen (hellende) daken

Rekening houden met afgekoppelde daken. Indien niet aangevinkt gaat de tool ervan uit dat het dak sowieso is afgekoppeld van gemengd [indien gemengd en HWA voldoen aan “Maximale afstand afgekoppeld stelsel”]. Indien aangevinkt gaat de tool verder kijken naar het bouwjaar van het pand. Oude panden (gebouwd vóór opgegeven bouwjaar) gaan naar 100% gemengd. Nieuwe panden worden volledig afgekoppeld van het gemengde riool.

Bouwjaar gescheiden binnenhuisriolering 
Het jaartal vanaf wanneer de meeste woningen gescheiden riolering aanbieden. Deze gegevens haalt de tool uit de BAG. Deze optie bepaalt bij afkoppelen of het pand niet, voor de helft of volledig wordt afgekoppeld. Dit gebeurt zodra er naast het gemengde riool ook een ander hemelwater ontvangende voorziening binnen X meter van het gemengde riool aanwezig is.

## 3.2 Resultaat BGT Inlooptool

Onderstaand is een voorbeeld weergegeven van het resultaat van de BGT Inlooptool. Het betreft een tijdelijke laag die nog moet worden opgeslagen.

Het resultaat van de BGT Inlooptool is een gevulde BGT Inlooptabel. In deze tabel heeft elk vlak een unieke code van de BGT meegekregen (bgt _identificatie) zodat de link met de BGT mogelijk is. Daarnaast is elk vlak in percentages (0%, 50% of 100%) verdeelt over vijf categorieën (conform de nieuwe standaard inlooptabel). Een totaaloverzicht van de eigenschappen van een vlak zijn weer te geven door met de Identify-tool op een vlak te klikken of door het vlak in de Attribute Table op te zoeken en deze in ‘Form View’ modus weer te geven. Gebruik hiervoor het knopje rechts onderin het Attribute Table scherm:

# Bijlage Stroomdiagram

https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service