BGT-INLOOPTOOL

Handleiding QGIS Plugin

BGT-Inlooptool v1.1

Status: werkversie

Datum: 3-11-2021

Toelichting: Deze versie is een werkversie van het ontwikkelteam en gebruikt om de gebruikersgroep te ondersteunen. Voor nu hebben wij als ontwikkelteam de keuze gemaakt om de BGT-Inlooptool qua functionaliteit gereed te maken voor de webinar op 4 november. Op deze manier hebben we de eerste “stable release” kunnen uitvoeren. In navolging hierop zullen we deze handleiding verder verbeteren in de komende zes weken. Graag ontvangen wij uw feedback op deze handleiding via bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

Inhoud

1.	Installatie	3

2.	Benodigde data ophalen	6

2.1	BGT ophalen	6

2.2	GWSW-dataset ophalen	7

2.3	BAG ophalen	8

3.	BGT Inlooptool gebruiken	12

3.1	Start BGT Inlooptool	12

3.2	Instellingen BGT Inlooptool	13

3.3	Resultaat BGT Inlooptool	14

Bijlage 1 Stroomdiagram	16

# Installatie

Het installeren van de BGT Inlooptool kan via de plugin manager.

Door in het zoekvenster “bgt” in te voeren wordt de BGT-inlooptool zichtbaar.

Door op BGT-inlooptool en Install Plugin te klikken wordt de plugin in QGIS geïnstalleerd.

Na installatie wordt het icoontje zichtbaar door de “plugin toolbar” aan te vinken.

NB: De plugin is ook beschikbaar via het hoofdmenu: Plugins > BGT Inlooptool > Afwaterings-kenmerken BGT vlakken.

# Benodigde data ophalen

Voor het gebruiken van de BGT-inlooptool is de volgende data nodig:

- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT; downloadoptie in de plugin beschikbaar)

- Data van de rioolstrengen (via de GWSW-server)

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

# BGT ophalen

Het wordt sterk aanbevolen de BGT te downloaden met de downloadoptie in de plugin zelf, zie § 3.1.

Mocht u om wat voor reden dan ook de BGT-data toch willen downloaden buiten de plug-in om, dan kan dat via https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/. Kies dan onder Formaat “gmllight” en downloadt alle standaard aangevinkte lagen (allesbehalve plaatsbepalingspunten).

# GWSW-dataset ophalen

Via de GWSW Server van Rioned is de dataset van de riolering te downloaden.

Ga naar https://apps.gwsw.nl/.

Selecteer de menuoptie “GWSW Geo”. Geef de naam van de dataset, kies het type GeoPackage en “download geo-bestand”.

⚠️Let op: Nog niet alle gemeenten hebben hun data geüpload op de GWSW-server. Gemeenten kunnen via https://data.gwsw.nl hun data uploaden naar de GWSW-server. Een gemeente zal daartoe eerst een werkmap en uploadsleutel op de GWSW-server moeten opvragen via gwsw@rioned.org. Indien nodig kunt u de ondersteuning in te schakelen van een GWSW-adviseur (https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water/gwsw-ondersteuning-beschikbaar) om uw dataset conform het GWSW te maken, te uploaden en te valideren via de GWSW-nulmeting.

# BAG ophalen

Het toevoegen van de BAG in de tool is optioneel. Het is slechts van belang om het bouwjaar aan een gebouw te kunnen koppelen (zie bijlage 1).

De BAG is openbaar beschikbaar. De BAG is op te halen via een WFS. De laag verblijfsobjecten kan worden geladen in het QGIS-project. De BAG (WFS) kan worden gevonden op:

https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-ba-1

Voeg een laag WFS toe.

Maak verbinding met de WFS door de URL te kopiëren en te plakken in de nieuwe WFS-connectie.

Vervolgens kan het betreffende deel van de WFS worden geselecteerd en opgeslagen als Geopackage.

Vergeet niet “save only selected features” aan te vinken, anders worden alle panden opgeslagen.

De BAG kan ook via een andere weg verkregen worden (bijvoorbeeld via de gemeente zelf). Het is van belang dat het een polygonenbestand is met een attribuut dat de naam ‘bouwjaar’ heeft.

# BGT Inlooptool gebruiken

# Start BGT Inlooptool

Vóór het starten van de tool is het handig om een polygoonbestandje te maken van een gebiedsgrens en deze in het QGIS project op te nemen. Ook is het handig om vooraf even naar het tabblad “instellingen” (zie §3.2) te kijken of de standaard instellingen gewijzigd moeten worden.

Start de BGT Inlooptool via het plugin icoontje. Kies een locatie en naam voor de gebiedsuitsnede van de BGT en klik op “download”.

Kies de invoerbestanden, waarbij de BAG en de kolken optioneel zijn.

Indien het analysegebied moet worden afgebakend (bv een bemalingsgebied) dan kan dat worden aangevinkt. Klik vervolgens op “bereken afwateringskenmerken”.

# Instellingen BGT Inlooptool

De BGT Inlooptool maakt bij de start onderscheid in niet aangesloten (met name onverhard) en aangesloten vlakken. De typeringen “begroeid terreindeel”, “waterdeel”, “ondersteunend waterdeel” en “overbruggingsdeel” vallen doorgaans onder niet aangesloten oppervlakken. Aangesloten vlakken zijn doorgaans vlakken met verhardingstype “gesloten verharding”, “open verharding”, “half verhard” en panden en bouwwerken die in de nabijheid van een hemelwater ontvangende voorziening liggen. Onderstaand wordt omschreven hoe de instellingen grotendeels werken. In Bijlage 1 Stroomdiagram is de volledige beslisboom opgenomen.

Maximale afstand afwateringsvoorziening: Afstand (m) “vlak” tot een hemelwater ontvangende voorziening (meestal riolering). Is de afstand van het vlak tot een voorziening groter dan ingevulde afstand, dan is het vlak niet aangesloten op een hemelwater ontvangende voorziening.

Maximale afstand verhardingsvlak tot oppervlaktewater: Afstand (m) “vlak” [niet zijnde pand of bouwwerk] tot oppervlaktewater. Is de afstand van het vlak tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het vlak op oppervlaktewater.

Maximale afstand pand tot oppervlaktewater: De afstand (m) van een “vlak” (pand/bouwwerk) tot oppervlaktewater. Is de afstand van het pand tot het oppervlaktewater kleiner dan ingevuld, dan loost het pand op oppervlaktewater.

Maximale afstand verhardingsvlak tot kolk: Als het vlak verder van een klok afligt dan deze maximale afstand dan is het vlak “niet aangesloten”.

Maximale afstand afgekoppeld stelsel: Het verschil in afstand tussen a) het vlak tot de gemengde buis en b) het vlak tot de HWA buis. Indien dit verschil groter is en gemengd dichter bij het vlak ligt, watert het vlak af op gemengd.

Maximale afstand drievoudig stelsel: Hemelwater afkomstig van daken is schoon, dit water gaat direct zonder zuiveringsstap naar het oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van verharding/wegen is ‘vervuild’ dit wordt ingezameld in een stelsel met zuiveringsstap (VGS of hemelwaterriool met bijvoorbeeld helofytenfilter of een stelsel waar nog een zuiveringsstap kan worden ingebouwd). Dit stelseltype komt niet veel voor. We zien deze stelsels met name op bedrijventerreinen, industrieterreinen en/of drukke verkeersaders aangelegd tussen eind jaren negentig tot begin zeros (ongeveer 2005).

Verhardingsgraad erf: Dit percentage van tuinen of grond rondom gebouwen wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

Verhardingsgraad half verhard: Dit percentage van half verharde wegen (b.v. schelpenpad) wordt meegerekend als aangesloten verhard oppervlak.

Afkoppelen (hellende) daken: Rekening houden met afgekoppelde daken. Indien niet aangevinkt gaat de tool ervan uit dat het dak sowieso is afgekoppeld van gemengd [indien gemengd en HWA voldoen aan “Maximale afstand afgekoppeld stelsel”]. Indien aangevinkt gaat de tool verder kijken naar het bouwjaar van het pand. Oude panden (gebouwd vóór opgegeven bouwjaar) gaan naar 100% gemengd. Nieuwe panden worden volledig afgekoppeld van het gemengde riool.

Bouwjaar gescheiden binnenhuisriolering: Het jaartal vanaf wanneer de meeste woningen gescheiden riolering aanbieden. Deze gegevens haalt de tool uit de BAG. Deze optie bepaalt bij afkoppelen of het pand niet, voor de helft of volledig wordt afgekoppeld. Dit gebeurt zodra er naast het gemengde riool ook een ander hemelwater ontvangende voorziening binnen X meter van het gemengde riool aanwezig is.

# Resultaat BGT Inlooptool

Hiernaast een voorbeeld van het resultaat. Het betreft een tijdelijke laag die dus nog moet worden opgeslagen.

Het resultaat van de BGT Inlooptool is een gevulde BGT Inlooptabel. In deze tabel heeft elk vlak een unieke code van de BGT meegekregen (bgt _identificatie) zodat de link met de BGT mogelijk is. Daarnaast is elk vlak in percentages (0%, 50% of 100%) verdeelt over vijf categorieën (conform de nieuwe standaard inlooptabel). Een totaaloverzicht van de eigenschappen van een vlak zijn weer te geven door met de Identify-tool op een vlak te klikken of door het vlak in de Attribute Table op te zoeken en deze in “Form View” modus weer te geven. Gebruik hiervoor het knopje rechts onderin het Attribute Table scherm:

# Bijlage 1 Stroomdiagram

https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service